| ООО «Вердэ»/«Verde» | Юридический/Почтовый адрес: 197375, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Коломяги, ул. Вербная, д. 27, литера А, помещение 5Н, офис 427 Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Репищева, 14, корп.11Р ОГРН 1127847172837, ОКПО 38114723 ИНН/КПП 7802784592/781401001, Р/с 40702810690110000452 В ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101.810.9.00000000790, БИК 044030790 тел. (812) 607-64-28 |
| --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

«V Арома Перечная»

Изготовитель ООО «Вердэ», Россия

ТУ 10.89.19-002-38114723-2017

Состав: регулятор кислотности Е451 (10,54 %), соль поваренная, усилитель вкуса и аромата Е621 (11,79%), перец черный, антиокислители (Е300, Е301), ароматизаторы (мясо, перец черный), агент антислеживающий Е551.

Дозировка: до 14 г на кг фаршемассы

Область применения: для применения в пищевой промышленности

Характеристика продукции

Органолептические и физико-химические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид | Порошкообразная сыпучая смесь |
| Цвет | От бежевого до светло-розового |
| Аромат | Свойственный данному виду продукта |
| Массовая доля влаги, % не более | 12,0 |
| Массовая доля поваренной соли, %, не более | 25,0 |
| Содержание общего фосфора (в пересчете на Р2О5), %, не более | 10,6 |
| Благодаря использованию натурального сырья цвет разных партий товара может незначительно отличаться |  |

Санитарно-гигиенические показатели

| Наименование показателя |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля металлопримесей (0,3 мм в наибольшем измерении), % не более |  |  | 1 х 10-3 |
| Наличие посторонних примесей |  |  | Не допускается |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, не более |  |  | 1 х 104 |
| Масса продукта (г), в которой не допускаются | БКГП (колиформы) |  | 1,0 |
|  | Патогенные, т.ч. сальмонеллы |  | 25 |
|  | Анаэробные бактерии спор |  | ˂100/г |
| Плесень, дрожжи, KOE/г, не более |  |  | 100 |
| Токсичные элементы (мг/кг) и радионуклиды (Бк/кг) |  |  |  |
| Свинец |  | 5,0 |  |
| Мышьяк |  | 3,0 |  |
| Кадмий |  | 1,0 |  |
| Ртуть |  | 1,0 |  |
| Цезий-137 |  | 200 |  |
| Стронций-90 |  | 100 |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АЛЛЕРГЕННЫХ КОМПОНЕНТАХ

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» часть 4.4, пункт 14. При изготовлении комплексной пищевой добавки были использованы следующие аллергенные компоненты:

| Аллергенные компоненты | В продукте | На заводе |
| --- | --- | --- |
| Злаки содержащие глютен и продукты их переработки | - | - |
| Ракообразные и продукты их переработки | - | - |
| Яйцо и продукты его переработки | - | - |
| Рыба и продукты её переработки | - | - |
| Арахис и продукты его переработки | - | - |
| Соевые бобы и продукты их переработки | - | + |
| Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) | - | + |
| Орехи и продукты их переработки | - | - |
| Сельдерей и продукты его переработки | - | - |
| Горчица и продукты её переработки | - | + |
| Кунжут и продукты его переработки | - | + |
| Диоксид серы и сульфиты, в концентрации свыше 10мг/кг в пересчете на SO2 | - | - |
| Люпин и продукты его переработки | - | - |
| Аспартам и аспартам-ацесулфама соль | - | - |
| Объяснение: +: входит в состав -: не входит в состав |  |  |
| Согласно информации о применении аллергенов на заводе, добавка не может быть использована для изготовления продуктов без примесей аллергенов! |  |  |

Информация об использовании ГМО.

Данный продукт не содержат генетически модифицированные организмы (ГМО) в качестве сырья, а также при его производстве не используются ингредиенты, полученные из ГМО материала в качестве добавок.

Радиационному облучению не подвергается.

При контроле через металлоулавливающее устройство металлических частиц не обнаружено

Продукт и сырье, входящее в состав, соответствуют действующим требованиям европейского законодательства относительно наличия остатков афлотоксина, тяжелых металлов и пестицидов. Эти данные действительны до конца указанного срока годности.

Для производства не применяются наркотики, компоненты и вещества, обладающие психотропным действием. На производстве не применяется наноматериалы, нанотехнологии, гормональные препараты.

Упаковка: металлизированные пакеты, упакованные в картонные коробки.

Условия хранения: хранить в сухом, темном и прохладном помещении, в оригинальной упаковке, при температуре не выше 20 °С и относительной влажности не более 75 %.

Срок годности: 12 месяцев (при соблюдении условий хранения).

При нарушении целостности упаковки срок годности в пределах общего срока годности.