| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: комплексная пищевая добавка для производства сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий «ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ» |  | Комплексная пищевая добавка «V Салями СК Ароматная» |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ: регулятор кислотности Е 575 (46 %), пряности и экстракты пряностей (перец черный, чеснок, мускатный орех, кардамон), декстроза (19%), усилитель вкуса и аромата Е 621 (6%), лактоза, соль, антиокислитель (Е 301), ароматизатор Трюфель. |  | АЛЛЕРГЕНЫ–ДЕКЛАРАЦИЯ [В соответствии с регламентом PEiRE 1169/2011 от 25октября 2011г.] Орехи, в т.ч. арахис; НЕТ. Злаки, содержащие глютен; НЕТ. Диоксид серы и сульфиты, в концентрации свыше 10 мг/кг в пересчете на SO2; НЕТ; Молоко (в том числе лактоза); ДА. Ракообразные; НЕТ; Сельдерей; НЕТ. Яйца; НЕТ; Горчица; НЕТ. Рыба; НЕТ; Кунжутное семя; НЕТ. Моллюски; НЕТ; Соевые бобы; НЕТ. Люпин; НЕТ; Аспартам и его соли; НЕТ. Продукт и сырье, использованное для его приготовления, соответствуют действующим требованиям европейского законодательства относительно наличия остатков афлатоксина, тяжелых металлов и пестицидов. Эти данные действительны до конца указанного срока годности. |
| ДОЗИРОВКА: 15 г на кг основного сырья |  |  |
| ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Содержание влаги, %, не более -12,0 Содержание поваренной соли, %, не более – 6,5 |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, не более БГКП (колиформы), в 1,0 г Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 25 г Анаэробные бактерии спор Плесень, дрожжи | 1*104 -не допускаются -не допускаются < 100 /г <1000 /г |  |
| СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев (при соблюдении условий хранения). |  |  |
| СОХРАНЕНИЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ: не происходит. |  |  |
| ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ (ГМО): продукт не содержит генетически модифицированного сырья. |  | ЦВЕТ: от серого до бежевого ЗАПАХ: свойственный данному виду продукта |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в герметичной упаковке, при температуре не выше 25 °С и влажности до 75 % |  | КОНСИСТЕНЦИЯ: порошкообразная сыпучая смесь с включениями специй |
| УПАКОВКА: Продукт упакован в ароматонепроницаемые, многослойные пакеты с полиэтиленовой подкладкой, в коробках. |  | * Благодаря использованию натурального сырья цвет разных партий товара может незначительно отличаться. |
| ПОДПИСЬ: |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Вердэ» 197375, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Коломяги, ул. Вербная, д. 27, литера А, помещение 5Н, офис 427 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ