| ООО «Вердэ»/«Verde» | Юридический/Почтовый адрес: 197375, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Коломяги, ул. Вербная, д. 27, литера А, помещение 5Н, офис 427 Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Репищева, 14, корп.11Р ОГРН 1127847172837, ОКПО 38114723 ИНН/КПП 7802784592/781401001, Р/с 40702810690110000452 В ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101.810.9.00000000790, БИК 044030790 тел. (812) 607-64-28 |
| --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ РАССОЛОВ

Рассол «Фаворит»

Изготовитель ООО «Вердэ», Россия

пРодавец ООО «Вердэ», Россия

ТУ 10.89.19-002-38114723-2017

Состав: загустители (Е1442, Е407а, Е415, Е425i), регулятор кислотности Е451, животный белок (свиной), усилитель вкуса и аромата Е621, агент желирующий Е508, антиокислитель Е301, ароматизатор Мясо, сахара.

### Назначение и область применения

Комплексная пищевая добавка Рассол «Фаворит» предназначена для изготовления цельномышечных и рубленных продуктов из мяса. Рекомендуемый уровень введения рассола - 75 - 85 %.

Дозировка

Для рассола – 5 кг на 100 л рассола

Для ветчин – 35 г на 1 кг фаршемассы

Способы использования

Приготовление рассола для шприцевания

Мясное и мясокостное мясное сырье шприцуются рассолом, приготовленным по следующей рецептуре:

- комплексная пищевая добавка - 5 кг;

- Соль поваренная – 2,7 кг;

- Вода холодная – 79,3 кг;

- Чешуйчатый лёд – 13 кг.

Итого: 100 кг.

В емкость для приготовления рассола заливают воду с температурой от плюс 2 до плюс 4 °С, добавляют добавку и перемешивают до полного растворения; затем добавляют поваренную соль и тщательно перемешивают.

Температура готового рассола не должна превышать плюс 6 °С. Для снижения температуры рассола рекомендуется часть влаги вносить в виде чешуйчатого льда или снега. Приготовленный рассол направляют на шприцевание. Подготовленное мясное сырье с температурой не выше плюс 4 °С.

Характеристика продукции

Органолептические и физико-химические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид | Порошковая однородная масса |
| Цвет | От белого до светло-серого. Допускается кремовый оттенок |
| Вкус и запах | Свойственные рецептурному составу смеси |
| Консистенция | Однородная, легкосыпучая, допускаются комки, рассыпающиеся при легком нажатии |
| Массовая доля влаги, % не более | 11,0 |
| Массовая доля общего фосфора (в пересчете на Р2О5 ), %, не более | 7,8 |

Санитарно-гигиенические показатели

| Наименование показателя |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля металлопримесей (0,3 мм в наибольшем измерении), % не более |  |  | 1 х 10-3 |
| Наличие посторонних примесей |  |  | Не допускается |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, не более |  |  | 5 х 105 |
| Масса продукта (г), в которой не допускаются | БКГП (колиформы) |  | 0,01 |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | 0,01 |
|  | Патогенные, т.ч. сальмонеллы |  | 25 |
| Плесени, КОЕ/г |  |  | 2 х 10 2 |
| Токсичные элементы (мг/кг) и радионуклиды (Бк/кг) |  |  |  |
| Свинец |  | 5,0 |  |
| Мышьяк |  | 3,0 |  |
| Кадмий |  | 0,2 |  |
| Цезий-137 |  | 200 |  |
| Стронций-90 |  | 100 |  |

## Упаковка

Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, масса нетто 20,0 кг.

# Срок и условия хранения

Хранить в сухих чистых хорошо вентилируемых складских помещениях, не зараженных вредителями, при температуре не выше плюс 20о С и относительной влажности воздуха не более 75 %

Срок годности: в неповрежденной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АЛЛЕРГЕННЫХ КОМПОНЕНТАХ

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» часть 4.4., пункт 14. При изготовлении вышеназванной добавки были использованы следующие аллергенные компоненты:

| Аллергенные компоненты | В продукте | На заводе |
| --- | --- | --- |
| Злаки содержащие глютен и продукты их переработки | _ | _ |
| Ракообразные и продукты их переработки | _ | _ |
| Яйцо и продукты его переработки | _ | _ |
| Рыба и продукты её переработки | _ | _ |
| Арахис и продукты его переработки | _ | _ |
| Соевые бобы и продукты их переработки | - | + |
| Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) | - | + |
| Орехи и продукты их переработки | _ | _ |
| Сельдерей и продукты его переработки | _ | _ |
| Горчица и продукты её переработки | _ | + |
| Кунжут и продукты его переработки | _ | + |
| Диоксид серы и сульфиты | _ | _ |
| Люпин и продукты его переработки | _ | _ |
| Аспартам и аспартам-ацесулфама соль | _ | _ |

Объяснение:

+: входит в состав                                    -: не входит в состав

Согласно информации о применении аллергенов на заводе, добавка не может быть использована для изготовления продуктов без примесей аллергенов!

Информация об использовании ГМО.

Данный продукт не содержат генетически модифицированные организмы (ГМО) в качестве сырья, а также при его производстве не используются ингредиенты, полученные из ГМО материала в качестве добавок.