| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: комплексная пищевая добавка, краситель «ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ» |  | Комплексная пищевая добавка «V Колор GР» |
| --- | --- | --- |
| - СОСТАВ: свиной гемоглобин, соль, мальтодекстрин, краситель Е124. |  | АЛЛЕРГЕНЫ–ДЕКЛАРАЦИЯ [В соответствии с регламентом PEiRE 1169/2011 от 25 октября 2011г.] Орехи, в т.ч. арахис; НЕТ. Злаки, содержащие глютен; НЕТ. Диоксид серы и сульфиты, в концентрации свыше 10 мг/кг в пересчете на SO2; НЕТ; Молоко (в том числе лактоза); НЕТ. Ракообразные; НЕТ; Сельдерей; НЕТ. Яйца; НЕТ; Горчица; НЕТ. Рыба; НЕТ; Кунжутное семя; НЕТ. Моллюски; НЕТ; Соевые бобы; НЕТ. Люпин; НЕТ; Аспартам и его соли; НЕТ. Продукт и сырье, использованное для его приготовления, соответствуют действующим требованиям европейского законодательства относительно наличия остатков афлатоксина, тяжелых металлов и пестицидов. Эти данные действительны до конца указанного срока годности. |
| ДОЗИРОВКА: 0,1 – 0,4 % к массе сырья |  |  |
| ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Влажность: < 12% Содержание хлорида натрия, не более – 10 % Загрязнения ферромагнитные: отсутствуют |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, не более БГКП (колиформы), в 5,0 г Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы, в 25 г Дрожжи, КОЕ/г, не более Плесень, КОЕ/г, не более | 5х104 -не допускаются -не допускаются 100 100 |  |
| СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца (при соблюдении условий хранения). |  |  |
| СОХРАНЕНИЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ: не происходит. |  |  |
| ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ (ГМО): продукт не содержит генетически модифицированного сырья. |  | ЦВЕТ: от красного до бордового ЗАПАХ: без запаха |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в герметичной упаковке, при температуре не выше 25 °С и влажности до 75 % |  | КОНСИСТЕНЦИЯ: порошок |
| УПАКОВКА: Продукт упакован в ароматонепроницаемые, многослойные пакеты с полиэтиленовой подкладкой, в коробках. |  |  |
| ПОДПИСЬ: |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Вердэ» 197375, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Коломяги, ул. Вербная, д. 27, литера А, помещение 5Н, офис 427 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ